Экз. ___

ООО «ВодЗемЭкология»

| ### Договор от 08.12.2015 № 1-ПЗ с ### администрацией муниципального образования ### сельского поселения «Заозерье» | ### УТВЕРЖДЕНЫ: ### Решением Совета сельского поселения ### «Заозерье» от «____» ________ 2016 г. №_________ |
| --- | --- |

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАОЗЕРЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СЫСОЛЬСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Этап III Корректировка и согласование проекта ПЗЗ

Книга 3  Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельского поселения «Заозерье»

муниципального образования муниципального района

«Сысольский» Республики Коми

(в редакции решения Совета сельского поселения «Заозерье» от 22.12.2016 г.)

(в редакции решения Совета сельского поселения «Заозерье» № IV – 7/1 от 28.06.2017 г.)

(в редакции решения Совета сельского поселения «Заозерье» № IV – 14/1 от 14.03.20187 г.)

71097888-1-ПЗ/34-15-ПЗЗ2

| Генеральный директор | Е.С. Королькова |
| --- | --- |
| Начальник технического отдела | Т.А. Макарова |

Сыктывкар 2016

Содержание

| Состав документов | 5 |
| --- | --- |
| Перечень сокращений | 6 |
| Преамбула | 7 |
| Часть I Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений | 8 |
| Глава 1 Общие положения | 8 |
| Статья 1 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах | 8 |
| Статья 2 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки | 11 |
| Статья 3 Соотношение Правил землепользования и застройки с Генеральным планом сельского поселения «Заозерье» и документацией по планировке территории | 12 |
| Статья 4 Застройщики. Технические заказчики | 13 |
| Статья 5 Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области землепользования и застройки | 14 |
| Статья 6 Комиссия по землепользованию и застройке | 16 |
| Глава 2 Планировка территории | 17 |
| Статья 7 Общие положения о планировке территории | 17 |
| Статья 8 Подготовка документации по планировке территории сельского поселения «Заозерье» | 18 |
| Глава 3 Публичные слушания. Публичные сервитуты. Градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным лицам для строительства | 23 |
| Статья 9 Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории сельского поселения «Заозерье» | 23 |
| Статья 10 Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на территории сельского поселения «Заозерье» | 29 |
| Статья 11 Градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным лицам для строительства | 34 |
| Глава 4. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 36 |
| Статья 12. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для физических и юридических лиц на территории сельского поселения «Заозерье» | 36 |
| Статья 12.1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. | 37 |
| Статья 13 Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 37 |

| Глава 5 Проектная документация, инженерные изыскания. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (основные положения) | 38 |
| --- | --- |
| Статья 14 Проектная документация | 38 |
| Статья 15 Разрешение на строительство | 39 |
| Статья 16 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 40 |
| Статья 17 Строительный контроль и государственный строительный надзор | 40 |
| Глава 6 Положения об изъятии, резервировании земельных участков для муниципальных нужд, установлении ограничений прав на землю | 41 |
| Статья 18 Основания и порядок изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для муниципальных нужд | 41 |
| Статья 19 Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации муниципальных нужд | 43 |
| Статья 20 Установление ограничений прав на землю | 43 |
| Глава 7 Градостроительные регламенты и их применение | 45 |
| Статья 21 Порядок применения градостроительных регламентов | 45 |
| Статья 22 Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства | 47 |
| Глава 8 Заключительные положения | 48 |
| Статья 23 Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки | 48 |
| Статья 24 Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил | 52 |
| Статья 25 Ответственность за нарушение настоящих Правил | 53 |
| Статья 26 Вступление в силу настоящих Правил | 53 |
| Часть II Карта градостроительного зонирования | 53 |
| Статья 27 Карта градостроительного зонирования | 53 |
| Часть III Градостроительные регламенты территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования | 54 |
| Глава 9 Градостроительные регламенты территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 54 |
| Статья 28 Перечень территориальных зон | 54 |
| Статья 29 Градостроительный регламент зоны жилой застройки | 54 |
| Статья 30 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки | 57 |
| Статья 31 Градостроительный регламент производственной зоны | 60 |
| Статья 32 Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения | 62 |
| Статья 33 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования | 64 |
| Статья 34 Градостроительный регламент зон непоименованных в статье 28 настоящих Правил | 65 |
| Глава 10 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, обозначенных на карте градостроительного зонирования | 66 |
| Статья 35 Зоны с особыми условиями использования территории: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 66 |
| Статья 36 Зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, охранные зоны линейных объектов | 67 |
| Статья 37 Зоны с особыми условиями использования территории: зоны охраны объектов культурного наследия | 70 |
| Статья 38 Зоны с особыми условиями использования территории: зоны затопления, подтопления | 73 |
| Приложение 1 Карта градостроительного зонирования (на пяти листах) | 75 |
| Приложение 2 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сысольский», расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Заозерье», и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения «Заозерье» | 80 |
| Приложение 3 Требования пожарной безопасности, которые необходимо учитывать при подготовке документации по планировке территории муниципального образования сельского поселения «Заозерье», а также при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений | 81 |
| Приложение 4 Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Заозерский» | 82 |
| Приложение 5 Положение о болотном памятнике природы республиканского значения «Исаневское» | 83 |

Состав документов

| Номер книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап I Сбор и анализ исходных данных |  |  |  |
| 1 | 71097888-1-ПЗ/34-15-СИД | Отчет о сборе исходных данных |  |
| Этап II Разработка проекта ПЗЗ |  |  |  |
| 2 | 71097888-1-ПЗ/34-15-ПЗЗ1 | Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Заозерье» муниципального образования муниципального района «Сысольский» Республики Коми. Первая редакция |  |
| Этап III Корректировка и согласование проекта ПЗЗ |  |  |  |
| 3 | 71097888-1-ПЗ/34-15-ПЗЗ2 | Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Заозерье» муниципального образования муниципального района «Сысольский» Республики Коми |  |
| Дополнительные материалы |  |  |  |
|  | 71097888-1-ПЗ/34-15-ДМ | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний и рассмотрения гражданами, представителями общественности, депутатами |  |

Перечень сокращений

| ВЛ | - воздушная линия передачи электроэнергии |
| --- | --- |
| ГСК РФ | - градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЗСО | - зона санитарной охраны |
| ЛС | - линия связи |
| ЛЭП | - линия электропередачи |
| МО | - муниципальное образование |
| ОКН | - объект культурного наследия |
| ОНТП | - общесоюзные нормы технологического проектирования |
| ПДК | - предельно допустимая концентрация |
| ПДУ | - предельно допустимый уровень |
| ПЗЗ | - Правила землепользования и застройки |
| РНГП | - региональные нормативы градостроительного проектирования |
| РФ | - Российская Федерация |
| СанПиН | - санитарные правила и нормативы |
| СЗЗ | - санитарно-защитная зона |
| СНиП | - строительные нормы и правила |
| СП | - свод правил - сельское поселение |
| ФЗ | - Федеральный закон |
| ЭМП | - электромагнитные поля |

# Преамбула

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Заозерье» Сысольского района Республики Коми (далее – Правила) являются нормативным правовым актом сельского поселения «Заозерье», разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования сельского поселения «Заозерье» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

Правила являются результатом градостроительного зонирования территории сельского поселения «Заозерье» – разделения территории на зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

Целями Правил являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципального образования сельского поселения;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основными принципами Правил являются:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;

- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Правила регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- подготовка документации по планировке территории;

- разработка, согласование и утверждение проектной документации;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- внесение изменений в настоящие Правила.

# Часть I Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений

# Глава 1 Общие положения

## Статья 1 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Поселение – городское или сельское поселение.

Правила землепользования и застройки территории поселения – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления поселения и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Градостроительное зонирование сельского поселения «Заозерье» – зонирование территории сельского поселения «Заозерье» в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объект местного значения поселения – объект капитального строительства, иной объект, территория, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. Виды объектов местного значения поселения в указанных пункте 1 части 5 статьи 23 ГСК РФ областях, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Уровень рассмотрения и принятия решений по объектам капитального строительства разного вида приведен в таблице 2 Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми (утверждены приказом Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 7-ОД).

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Технические условия – информация, предусматривающая максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение).

Образование земельного участка включает в себя следующие стадии:

1) подготовка проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в установленном порядке. На этом этапе определяется вид разрешённого использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой этот участок расположен;

2) выполнение работ в отношении земельного участка в соответствии с установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ  требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы);

3) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;

4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков.

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).

## Статья 2 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц.

2. Администрация сельского поселения «Заозерье» обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путём:

- опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте поселения;

- создания условий для ознакомления с Правилами в администрации сельского поселения «Заозерье»;

- предоставления Правил в библиотеку сельского поселения «Заозерье».

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения «Заозерье», муниципального района «Сысольский» в области землепользования и застройки на территории сельского поселения «Заозерье», принятые до вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей им.

## Статья 3 Соотношение Правил землепользования и застройки с Генеральным планом сельского поселения «Заозерье» и документацией по планировке территории

1. В случае разработки Генерального плана сельского поселения «Заозерье», соответствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки не должны противоречить Генеральному плану сельского поселения «Заозерье».

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана сельского поселения «Заозерье» (в случае его разработки), Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

3. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная документация по планировке территории, разработанная для территории сельского поселения «Заозерье», применяется в части, не противоречащей Правилам.

4. Органы местного самоуправления муниципального района «Сысольский», сельского поселения «Заозерье» после введения в действие настоящих Правил могут принимать решения:

1) о приведении в соответствие с Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), путем внесения изменений в части установленных Правилами градостроительных регламентов;

2) о разработке новой документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории). Указанная документация может использоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

## Статья 4 Застройщики. Технические заказчики

1. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2. Земельные участки могут принадлежать застройщикам на правах собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования либо быть переданными им в аренду, если иное не предусмотрено частью 1 настоящей статьи.

3. Застройщики имеют право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии их соответствия требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 52 ГСК РФ, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц;

- подготавливать, при условии соответствия требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 48 ГСК РФ, и, в случае подготовки проектной документации иным лицом, соответствующим этим требованиям, утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и их частей;

- выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства самостоятельно при условии их соответствия требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 47 ГСК РФ, и (или) с привлечением на основании договора других соответствующих этим требованиям лиц;

- в случаях и в порядке, установленном настоящими Правилами, ходатайствовать об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления в судебном порядке;

- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4. Застройщики обязаны:

- соблюдать требования градостроительных регламентов;

- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, реконструкции в соответствии с целью предоставления – для осуществления строительства, реконструкции в соответствии с проектной документацией;

- безвозмездно передать в орган власти, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации;

- исполнять другие обязанности, установленные законодательством.

5. Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные ГСК РФ. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

## Статья 5 Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области землепользования и застройки

1. К полномочиям Совета муниципального района «Сысольский» (представительного органа местного самоуправления муниципального района «Сысольский») в области землепользования и застройки территории сельского поселения «Заозерье» относится:

- утверждение правил землепользования и застройки и внесенных изменений в правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Заозерье»;

- утверждение генерального плана сельского поселения «Заозерье» и внесенных изменений в генеральный план сельского поселения «Заозерье»;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесенных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования;

- иные полномочия в области землепользования и застройки территории сельского поселения «Заозерье» в соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Сысольский» Республики Коми.

2. К полномочиям администрации муниципального района «Сысольский» (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района «Сысольский») относятся:

- утверждение документации по планировке территории, разработанной в соответствии с главой 2 настоящих Правил;

- обеспечение образования земельных участков в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) по заявлениям физических и юридических лиц;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, по заявлениям физических и юридических лиц;

- иные полномочия в области землепользования и застройки территории сельского поселения «Заозерье» в соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Сысольский» Республики Коми.

3. Общие полномочия органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский»:

- принятие решений о подготовке документации по планировке территории в соответствии с главой 2 настоящих Правил;

- обеспечение разработки документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

- резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;

- осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения «Заозерье»:

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана, а также принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план сельского поселения «Заозерье»;

- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;

- принятие решения о проведении публичных слушаний по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Правила;

- принятие решений о подготовке документации по планировке территории в соответствии с главой 2 настоящих Правил;

- обеспечение разработки документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- обеспечение образования земельных участков в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

- муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах сельского поселения объектов земельных отношений;

- иные полномочия в области землепользования и застройки территории сельского поселения «Заозерье» в соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Заозерье» и настоящими Правилами.

Порядок действий по осуществлению указанных полномочий определяется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье» с учётом настоящих Правил.

## Статья 6 Комиссия по землепользованию и застройке

- Комиссия по землепользованию и застройке сельского поселения «Заозерье» (далее – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

- Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам. Состав и порядок деятельности Комиссии принимается постановлением Главы сельского поселения «Заозерье».

- Комиссия:

- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке, установленных в статье 9 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщика или технического заказчика о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, установленном статьёй 12 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщика или технического заказчика о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьёй 13 настоящих Правил;

- готовит рекомендации Главе сельского поселения «Заозерье» о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений, в порядке, установленном статьёй 23 настоящих Правил;

- осуществляет другие полномочия.

4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

# Глава 2 Планировка территории

## Статья 7 Общие положения о планировке территории

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания как отдельных документов, проектов планировки с проектами межевания в их составе) и подготовки градостроительных планов земельных участков.

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки разрабатываются в границах элемента планировочной структуры поселения в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством красных линий:

а) границы элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона);

б) границы земельных участков общего пользования;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;

г) границы земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, без определения границ иных земельных участков.

2) проекты межевания разрабатываются в границах элемента планировочной структуры, определенных проектом планировки территории, либо, для застроенной территории, в виде отдельного документа, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а именно:

а) границ образуемых и изменяемых земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

б) границ образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

в) границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

г) границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов;

д) границ образуемых и изменяемых земельных участков, относящимся к территориям общего пользования, иных земельных участков, не предназначенных для строительства.

3. Посредством документации по планировке территории определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, требующихся для обеспечения функционирования застройки;

- красные линии;

- линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

- границы земельных участков, которые планируется изъять для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, расположенных в составе земель, находящихся в муниципальной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам для строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки.

4. Подготовка документации по планировке территории в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией объекта капитального строительства осуществляется в случае, если при проведении капитального ремонта или реконструкции объекта капитального строительства требуется изменить параметры земельного участка, в установленном порядке предоставленного для его строительства, и (или) установленные элементы планировочной структуры в отношении территории, на которой размещен этот объект.

5. Планировка территории сельского поселения «Заозерье» осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Планировка территории сельского поселения «Заозерье» осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности, приведенными в приложении 3 настоящих Правил.

## Статья 8 Подготовка документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков сельского поселения «Заозерье»

1. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения «Заозерье» осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования по Республике Коми и местных (при их наличии), градостроительных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, осуществляется с учетом требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и в соответствии с результатами инженерных изысканий.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» по его инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

3. В случае подготовки документации по планировке территории:

1) лицами, с которыми в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ заключены договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории;

2) некоммерческой организацией, созданной гражданами, в границах земельного участка, предоставленного для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или иным юридическим лицом, которому земельный участок передан для ведения дачного хозяйства,

принятие органом местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. Подготовка этой документации, а также ее утверждение органом местного самоуправления муниципального района «Сысольский» осуществляется в порядке, установленном для документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решения органа местного самоуправления сельского поселения «Заозерье».

4. Указанное в части 2 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте сельского поселения «Заозерье» (при наличии официального сайта поселения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»).

5. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

6. Орган местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи. По результатам проверки указанный орган принимает решение о направлении документации по планировке территории Главе сельского поселения «Заозерье» или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления сельского поселения «Заозерье», до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении территорий, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, а также в отношении территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Публичные слушания не проводятся в отношении градостроительных планов земельных участков.

9. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется Уставом муниципального образования сельского поселения «Заозерье» и Решением Совета сельского поселения «Заозерье» «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» от 22.07.2013 № III - 7/2 с учетом положений статьи 9 настоящих Правил.

10. Орган местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» направляет руководителю администрации муниципального района «Сысольский» подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

11. Руководитель администрации муниципального района «Сысольский» с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования сельского поселения «Заозерье» (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

13. На основании документации по планировке территории, утвержденной руководителем администрации муниципального района «Сысольский», Совет муниципального района «Сысольский» вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

15. В случае, если орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» обеспечивает подготовку документации по планировке территории по основаниям, указанным в частях 4 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, предусмотренном частями 16 – 31 настоящей статьи.

16. Орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории направляет уведомление о принятом решении главе сельского поселения «Заозерье».

17. При получении от органа местного самоуправления муниципального района «Сысольский» уведомления, указанного в части 16 настоящей статьи, Глава сельского поселения «Заозерье» обеспечивает опубликование указанного в части 16 настоящей статьи решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня получения такого уведомления и размещает на официальном сайте сельского поселения «Заозерье» в сети «Интернет».

18. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические и юридические лица вправе представить в администрацию муниципального района «Сысольский» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов.

19. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органом местного самоуправления муниципального района «Сысольский» самостоятельно либо привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случая, указанного в части 20 настоящей статьи, при котором документацию по планировке территории осуществляют лица, указанные в части 20 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

20. Документация по планировке территории разрабатывается на основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, с которыми заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, а также от некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, которой предоставлен земельный участок для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, и иного юридического лица, которому предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства.

21. В случае поступления в орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, указанных в части 20 настоящей статьи, такой орган в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанных заявлений обязан принять решение о подготовке документации по планировке соответствующей территории.

22. Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке территории в случае ее подготовки на основании муниципального контракта определяются в заказе на подготовку указанной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» осуществляет проверку подготовленной на основании его решения документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи. Проверка осуществляется в течение тридцати дней со дня поступления такой документации. По результатам проверки орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» направляет её руководителю администрации муниципального района «Сысольский» на утверждение или принимает решение об отклонении данной документации и о направлении её на доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации.

24. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения органа местного самоуправления муниципального района «Сысольский», до её утверждения подлежит согласованию с органом местного самоуправления сельского поселения «Заозерье».

25. В случае выявления органом местного самоуправления муниципального района «Сысольский» необходимости в проведении публичных слушаний по документации по планировке территории указанная документация подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определённом частью 9 настоящей статьи.

26. Администрация сельского поселения «Заозерье» направляет руководителю администрации муниципального района «Сысольский» протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний.

27. Руководитель администрации муниципального района «Сысольский» с учётом протокола и заключения о результатах публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации по планировке территории или о её отклонении и о направлении в орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» на доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке территории.

28. Документация по планировке территории, представленная органом местного самоуправления муниципального района «Сысольский», утверждается руководителем администрации муниципального района «Сысольский» в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации.

29. Документация по планировке территории, утверждаемая руководителем администрации муниципального района «Сысольский», направляется Главе сельского поселения «Заозерье» в течение семи дней со дня ее утверждения.

30. Утверждённая документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном в части 17 настоящей статьи.

31. Градостроительные планы земельных участков  готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц о выдаче градостроительного плана земельного участка. Данное положение действует только в отношении земельных участков, образованных как объекты недвижимости в соответствии с настоящими Правилами.

Орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» в течение 20 рабочих дней со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка. Градостроительный план предоставляется заявителю без взимания платы.

Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

32. Форма градостроительного плана земельного участка утверждена Приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 № 207.

# Глава 3 Публичные слушания. Публичные сервитуты. Градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным лицам для строительства

## Статья 9 Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории сельского поселения «Заозерье»

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в случаях:

а) подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Правила;

б) предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

в) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

г) подготовки документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания, за исключением проектов планировки и проектов межевания, указанных в части 8 статьи 8 настоящих Правил);

д) установления (прекращения) публичных сервитутов.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией на основании постановления Главы сельского поселения «Заозерье» о проведении публичных слушаний в случае, предусмотренном в пункте а) части 1 настоящей статьи и на основании решения Совета сельского поселения «Заозерье» о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных в пунктах б) – г) части 1 настоящей статьи. По вопросу установления (прекращения) публичных сервитутов публичные слушания проводятся на основании решений органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

3. Указанные в части 2 настоящей статьи решения содержат:

- дату, время, место проведения публичных слушаний;

- рассматриваемый вопрос – о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, либо указание на разработанный проект планировки и (или) проект межевания территории, либо указание на разработанный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, либо об установлении (прекращении) публичного сервитута;

- место и срок проведения экспозиции;

- председательствующий на публичных слушаниях;

- секретарь публичных слушаний.

Решения, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия таких решений и размещаются на официальных сайтах муниципальных образований муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье» в зависимости от уровня принятия решения в сети «Интернет».

4. Срок проведения публичных слушаний:

- при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута – не более одного месяца со дня оповещения жителей сельского поселения «Заозерье» о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

- при подготовке проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, предусматривающих размещение объектов капитального строительства на территории сельского поселения «Заозерье» или линейных объектов местного значения – не менее одного и не более трёх месяцев со дня оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

- при подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки – не менее двух и не более четырёх месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи.

Сроки проведения публичных слушаний (продолжительность экспозиции и продолжительность собственно публичных слушаний) определяет Комиссия, а по вопросу установления (прекращения) публичных сервитутов – организационный комитет.

5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования или по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования (о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного участка или объекта капитального строительства).

6. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта её планировки и (или) проекта её межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

7. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

8. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте сельского поселения «Заозерье» (при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет».

10. В случае, если внесение изменений в Правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. Комиссия направляет решение о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанное решение направляется в срок, не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой сельского поселения «Заозерье» решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки применительно к части территории поселения публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

11. Заинтересованные лица вправе письменно представить в Комиссию или организационный комитет свои замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения могут направляться в Комиссию или организационный комитет со дня принятия решения о проведении публичных слушаний, но не позднее трёх дней до дня проведения публичных слушаний.

12. По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов Комиссия вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет публичных слушаний.

При рассмотрении на публичных слушаниях проекта планировки и (или) проекта межевания территории, а также в случаях, если рассматриваемый вопрос касается внесения изменений в карту градостроительного зонирования, организация экспозиции является обязательной.

Экспозиция организуется не позднее, чем через три дня со дня принятия решения о проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний.

13. Публичные слушания представляют собой собрание заинтересованных лиц и других граждан, в том числе представителей органов местного самоуправления, и непосредственное обсуждение рассматриваемых вопросов – формулирование проблемы, обоснование тех или иных позиций, ответы на вопросы, прения, демонстрация графических материалов и т.п.

Указанное собрание может проводиться с перерывами в течение нескольких дней.

14. Непосредственно перед началом собрания, указанного в части 13 настоящей статьи, производится поимённая регистрация участников публичных слушаний, за исключением представителей органов местного самоуправления и застройщика (заявителя).

15. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голосовании принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. Голосование производится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в момент, определяемый председательствующим.

Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.

Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.

16. В ходе публичных слушаний секретарём ведётся протокол публичных слушаний, который содержит:

- дату, время, место проведения публичных слушаний;

- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе председательствующий и секретарь);

- сущность рассматриваемого вопроса (в соответствии с частью 1 настоящей статьи);

- состав демонстрационных материалов (в том числе графических);

- мнения, комментарии, замечания и предложения (поимённо) по поводу рассматриваемого вопроса;

- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, представленные в Комиссию или организационный комитет согласно части 11 настоящей статьи;

- результаты голосования по рассматриваемому вопросу;

- общие выводы публичных слушаний (формулируются председательствующим).

Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре. При предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах; один экземпляр остаётся у Комиссии, другой выдаётся застройщику (заявителю). Оба экземпляра протокола прошиваются, сшивка заверяется председательствующим с указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается председательствующим, представителями органов местного самоуправления, первыми тремя зарегистрированными участниками публичных слушаний, секретарём.

17. Не позднее следующего дня с момента составления протокола публичных слушаний, Комиссия или организационный комитет готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое содержит:

- дату, время, место составления заключения;

- сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса;

- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний (источник, дата опубликования), а также на информирование общественности другими способами;

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, представленных в Комиссию или организационный комитет согласно части 11 настоящей статьи;

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых материалов;

- срок проведения экспозиции;

- день (дни), время, место проведения публичных слушаний;

- результаты голосования по рассматриваемому вопросу;

- общие выводы публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется согласно части 16 настоящей статьи и подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.

18. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении таких разрешений; по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.

## Статья 10 Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на территории сельского поселения «Заозерье»

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, возникающее на основании нормативного правового акта органа государственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

3. Вопрос об установлении (прекращении) публичного сервитута рассматривается на публичных слушаниях, которые проводятся в порядке, определённом Уставом муниципального образования сельского поселения «Заозерье» и Решением Совета сельского поселения «Заозерье» «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» от 22.07.2013 № III - 7/2 и с учётом положений, предусмотренных в статье 9 настоящих Правил.

4. Сервитут может быть срочным или постоянным.

5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

В случае, если инициатором установления публичного сервитута является физическое или юридическое лицо и установление публичного сервитута необходимо для обеспечения интересов местного населения, указанное лицо подаёт в администрацию сельского поселения «Заозерье» заявление об установлении публичного сервитута, в котором указываются:

- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе, арендаторе) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- цели и основания установления публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность.

К указанному заявлению прикладывается ситуационный план с указанием сферы действия публичного сервитута. Приложение ситуационного плана не требуется, если установление публичного сервитута предусматривается в отношении всего земельного участка.

Иные случаи регламентируются нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Коми, органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

6. Администрация сельского поселения «Заозерье» в течение пяти рабочих дней рассматривает заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет заявление, указанное в абзаце 2 части 5 настоящей статьи, главе сельского поселения «Заозерье». Глава сельского поселения «Заозерье», не позднее следующего дня со дня поступления заявления, принимает решение о проведении публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута.

Администрация сельского поселения «Заозерье» имеет право отказать инициатору в дальнейшем рассмотрении заявления в случае признания необоснованности установления (прекращения) публичного сервитута или в случае, если она не вправе устанавливать (прекращать) указанный публичный сервитут. Данное решение может быть обжаловано инициатором установления (прекращения) публичного сервитута в судебном порядке.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута организационный комитет осуществляет подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет их, не позднее следующего дня после подготовки, в администрацию сельского поселения «Заозерье».

8. Администрация сельского поселения «Заозерье» в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление об установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В постановлении об установлении публичного сервитута должно быть указано:

- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе, арендаторе) указанного земельного участка;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- цели и основания установления публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность;

- размер платы собственнику (землевладельцу, землепользователю, арендатору) земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его установления.

К указанному постановлению прикладывается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием границ сервитута. Приложение указанной схемы не требуется, если установление публичного сервитута предусматривается в отношении всего земельного участка. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

9. Инициатор установления публичного сервитута обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается публичный сервитут, и государственный кадастровый учет указанной части земельного участка, за исключением случаев установления публичного сервитута в отношении всего земельного участка.

10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. Сервитут возникает (прекращается) с момента такой регистрации.

Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, установившего сервитут, с обязательным уведомлением правообладателя (правообладателей) земельного участка. Уведомление правообладателя (правообладателей) земельного участка осуществляется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в срок не более чем пять рабочих дней со дня проведения государственной регистрации. Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) может осуществляться по заявлению инициатора установления (прекращения) публичного сервитута.

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его прекращения) производится за счёт инициатора установления (прекращения) публичного сервитута.

11. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия, определённого постановлением администрации сельского поселения «Заозерье», предусмотренном частью 8 настоящей статьи. Принятие нормативного правового акта о прекращении действия публичного сервитута не требуется.

12. Постоянный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен. Постоянный публичный сервитут прекращается в порядке, определённом частями 5 – 10 настоящей статьи, с учётом особенностей, установленных настоящей частью.

Инициатор прекращения публичного сервитута подаёт в администрацию сельского поселения «Заозерье» заявление о прекращении публичного сервитута, в котором указываются:

- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления администрации сельского поселения «Заозерье» об установлении публичного сервитута;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе, арендаторе) земельного участка, обременённого публичным сервитутом;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута;

- цели и основания установления публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута;

- указание на бессрочность публичного сервитута.

К указанному заявлению прикладывается кадастровый паспорт земельного участка, на котором отмечена сфера действия сервитута, или кадастровая выписка о таком земельном участке, содержащая внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о части такого земельного участка, на которую распространяется сфера действия сервитута, если сервитут относится к части земельного участка.

В постановлении администрации сельского поселения «Заозерье» о прекращении публичного сервитута должно быть указано:

- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления администрации сельского поселения «Заозерье» об установлении публичного сервитута;

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе, арендаторе) земельного участка, обременённого публичным сервитутом;

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута;

- цели и основания установления публичного сервитута;

- сфера действия публичного сервитута;

- указание на бессрочность публичного сервитута;

- решение о прекращении действия публичного сервитута.

К указанному постановлению прикладывается кадастровый паспорт земельного участка, на котором отмечена сфера действия сервитута, или кадастровая выписка о таком земельном участке, содержащая внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о части такого земельного участка, на которую распространяется сфера действия сервитута, если сервитут относится к части земельного участка.

13. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

14. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от администрации сельского поселения «Заозерье», установившей публичный сервитут, соразмерную плату. Вопросы о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы могут рассматриваться при проведении публичных слушаний об установлении публичного сервитута.

15. Установление публичного сервитута не допускается, если его установление приведёт к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием.

16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

## Статья 11 Градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным лицам для строительства

1. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки на территории сельского поселения «Заозерье» осуществляется в соответствии с нормами:

- гражданского законодательства – в случаях, когда указанные права приобретаются одним физическим или юридическим лицом у другого физического или юридического лица;

- земельного законодательства – в случаях, когда указанные права предоставляются заинтересованным лицам из состава земель, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Заозерье» или муниципального района «Сысольский».

2. Действия по градостроительной подготовке из состава муниципальных земель включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

2) образование земельных участков посредством кадастровых работ и осуществления их государственного кадастрового учета в соответствии с земельным законодательством.

Не допускается предоставлять земельные участки для строительства без их образования посредством кадастровых работ и осуществления их государственного кадастрового учета.

Не допускается предоставлять земельные участки для строительства без их выделения посредством планировки территории, за исключением некомплексного освоения территорий в целях строительства жилья (индивидуальное жилищное строительство, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные малоэтажные жилые дома) и других случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Если в результате работ по образованию земельного участка возникла необходимость изменения границ земельного участка, в документацию по планировке территории вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

3. Факт того, что земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законодательства и образован согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам для строительства, определяется одновременным наличием:

- проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов);

- кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете земельных участков.

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который предоставляется органами местного самоуправления лицам, заинтересованным в приобретении прав на образованные из состава муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, проводимых указанными органами в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке, если права на земельные участки приобретаются на торгах.

4. Градостроительная подготовка земельного участка, осуществляемая органом местного самоуправления, осуществляется за счёт средств этого органа, а такая подготовка, осуществляемая заинтересованным в предоставлении земельного участка лицом – за счёт средств указанного лица в порядке, установленном земельным и градостроительным законодательством и настоящими Правилами.

В случае, если физическое или юридическое лицо, по инициативе и за счет средств которого были осуществлены действия по градостроительной подготовке земельного участка, не стало участником или победителем аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанному лицу компенсируются понесенные затраты на такую подготовку из средств, предоставленных органу местного самоуправления победителем аукциона в качестве залога за участие в торгах. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учётом положения, согласно которому величина залога, предоставляемого участниками торгов, как правило, не должна быть меньше величины затрат, направленных на градостроительную подготовку и образование земельного участка.

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, сооружений, включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами.

6. Физические, юридические лица, которым предоставлены права на земельные участки, подготовленные и образованные из состава муниципальных земель, осуществляют государственную регистрацию прав на предоставленные им земельные участки.

Глава 4. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 12. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для физических и юридических лиц на территории сельского поселения «Заозерье»

(в редакции от 28 июня 2017 г.)

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ, в целях упорядочения правоотношений по изменению вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства.

2. Настоящее положение регулирует порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании и аренде физических и юридических лиц.

3. Настоящее положение не распространяется на решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается собственником, пользователем, либо арендатором земельного участка самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

5. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования принимается органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками на основании заявления физического или юридического лица.

6. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования принимается на основании заявления физического, либо юридического лица, поданного в орган местного самоуправления, указанный в пункте 5 настоящего Порядка. В заявлении об изменении вида разрешенного использования должен быть указан выбранный заявителем вид разрешенного использования земельного участка.

К заявлению об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства прилагаются следующие документы:

1. Заявление об изменении одного вида разрешенного использования объекта капитального строительства и земельного участка на другой вид рассматривается органом местного самоуправления, указанным в пункте 5 настоящего Порядка в течение 10 дней с момента его подачи.

2. Правоустанавливающие, правоудостоверяющие, технические и кадастровые документы на объект капитального строительства и земельный участок, вид разрешенного использования которых предлагается изменить.

3. Документы, подтверждающие соответствие градостроительным и техническим регламентам.

Статья 12.1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), определенного градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» определён решением Совета сельского поселения «Заозерье» «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» от 27 февраля 2013 года № III – 6/2 и с учётом положений, предусмотренных статьёй 9 настоящих Правил.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их не позднее следующего дня после подготовки Главе сельского поселения «Заозерье».

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского поселения «Заозерье» в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте сельского поселения «Заозерье» в сети «Интернет».

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, необходимо его включение в градостроительный регламент территориальной зоны в установленном статьей 23 настоящих Правил порядке.

После проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в абзаце 1 части 5 настоящей статьи, по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13 Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном решением Совета сельского поселения «Заозерье» «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» от 27 февраля 2013 года № III – 6/2 и с учётом положений, предусмотренных статьёй 9 настоящих Правил.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе сельского поселения «Заозерье».

6. Глава сельского поселения «Заозерье» в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

# Глава 5 Проектная документация, инженерные изыскания. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (основные положения)

## Статья 14 Проектная документация

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

3. Для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, выполняются инженерные изыскания. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

4. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 49 ГСК РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы.

5. Положения об инженерных изысканиях, проектной документации, экспертизе проектной документации и материалов инженерных изысканий приводятся в статьях 47 – 49 ГСК РФ.

## Статья 15 Разрешение на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных             ГСК РФ.

2. Разрешение на строительство выдаётся администрацией муниципального района «Сысольский», за исключением случаев, предусмотренных частями 5 – 6 статьи 51 ГСК РФ и другими федеральными законами.

3. Порядок выдачи разрешения на строительство, случаи, когда выдача разрешения на строительство не требуется, сроки его действия и другие положения, касающиеся разрешения на строительство, определены статьёй 51 ГСК РФ, а также нормативным правовым актом администрации муниципального района «Сысольский».

4. Форма разрешения на строительство утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 19.02.2015 №117/пр.

5. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением случаев, когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям градостроительного регламента. В этом случае застройщик имеет право подать заявление об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию.

## Статья 16 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию муниципального района «Сысольский», выдавшую разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и другие положения, касающиеся разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, определён статьёй 55 ГСК РФ, а также нормативным правовым актом администрации муниципального района «Сысольский».

4. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 19.02.2015 № 117/пр.

## Статья 17 Строительный контроль и государственный строительный надзор

1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проводится строительный контроль, а также в случаях, предусмотренных статьёй 54 ГСК РФ, осуществляется государственный строительный надзор.

2. Положения по проведению строительного контроля и осуществлению государственного строительного надзора приведены в статьях 53 и 54 ГСК РФ.

3. Порядок проведения строительного контроля установлен Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства РФ                  от 21.06.2010 № 468).

4. Порядок осуществления государственного строительного надзора установлен Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации                (утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54).

# Глава 6 Положения об изъятии, резервировании земельных участков для муниципальных нужд, установлении ограничений  прав на землю

# Статья 18 Основания и порядок изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для муниципальных нужд

1. Изъятие земельного участка для муниципальных нужд осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский».

2. Основания изъятия земельных участков для муниципальных нужд:

1) строительство, реконструкция следующих объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного значения;

- автомобильные дороги местного значения;

2) решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в связи с признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

3) иные основания, предусмотренные частью 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

3. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд по основаниям, предусмотренным в пункте 1 части 2 настоящей статьи, допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования (схемой территориального планирования муниципального образования муниципального района «Сысольский» и генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Заозерье» (в случае его разработки)) и утвержденными проектами планировки территории.

Решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов.

4. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется по решениям органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский», которые принимаются как по их собственной инициативе, так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, поданного организацией, указанной в части 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

Если строительство, реконструкцию объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых для муниципальных нужд изымаются земельные участки, предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств организаций, указанных в части 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации, изъятие таких земельных участков осуществляется по ходатайству указанных организаций.

5. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд, в результате которого прекращаются право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или право безвозмездного пользования таким земельным участком, может осуществляться независимо от формы собственности на такой земельный участок.

6. В случаях и порядке, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления муниципального района «Сысольский» до принятия решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд осуществляет выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд.

7. Правообладатель изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд должен быть письменно уведомлен о принятом решении органом, принявшим такое решение.

8. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка для муниципальных нужд, определяются соглашением об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд. В случае принудительного изъятия такие условия определяются судом.

Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд определены земельным законодательством.

9. Положения о пользовании и распоряжении земельным участком, подлежащим изъятию для муниципальных нужд, возмещении за изымаемые земельный участок и объекты недвижимого имущества, расположенные на таком земельном участке, установлены гражданским законодательством.

10. Принудительное изъятие земельного участка для муниципальных нужд допускается при условии предварительного и равноценного возмещения.

# Статья 19 Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации муниципальных нужд

1. Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков для реализации муниципальных нужд определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский».

2. Резервирование земель для реализации муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 18 настоящих Правил, а земель, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, созданием особо охраняемых природных территорий местного значения, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

3. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов местного значения, а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий.

4. Со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и проектов межевания в их составе правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости, находящиеся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы.

5. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года. Допускается резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог местного значения и других линейных объектов муниципального значения на срок до двадцати лет.

6. Порядок резервирования земель для государственных и муниципальных нужд определён Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (утверждено Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 561).

## Статья 20 Установление ограничений прав на землю

1. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

2. Администрация сельского поселения «Заозерье» имеет право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим, юридическим лицам, товариществам собственников многоквартирных жилых домов, ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, связанные с обеспечением общественных нужд, которые могут быть обеспечены путем установления публичных сервитутов (статья 10 настоящих Правил).

3. Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков могут быть ограничены в связи с резервированием земель для муниципальных нужд (статья 19 настоящих Правил).

4. В случаях временного занятия части земельного участка, связанного с проведением инженерных изысканий, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий связи, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения), не располагающихся непосредственно на данном земельном участке, то есть когда ограничения прав на землю связаны с началом и завершением застройки, органы местного самоуправления принимают решение о наложении ограничения на использование части земельного участка под объектом капитального строительства, в котором устанавливают сроки использования части земельного участка, требования по восстановлению нарушенного благоустройства в связи с проведением земляных работ, иные требования, касающиеся соблюдения интересов правообладателей этого земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

5. Ограничения прав на землю, определяющие условия использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий (водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, санитарно-защитных зонах предприятий и объектов и др.), установлены статьями 35 – 38 настоящих Правил.

6. Правообладатели земельных участков, права которых ограничены, вправе требовать возмещение убытков от органов местного самоуправления или лиц, в пользу которых ограничиваются права на земельные участки, а также лиц, деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-защитных зон, в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

7. Границы зон действия публичных сервитутов и (или) ограничений прав на землю, указываются на градостроительных планах земельных участков, в проектах межевания территорий.

8. Порядок установления ограничений прав на земельные участки определяется законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и сельского поселения «Заозерье».

# Глава 7 Градостроительные регламенты и их применение

## Статья 21 Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования (часть II настоящих Правил), определены частью III настоящих Правил.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (в том числе, указанных в приложении 2 настоящих Правил);

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (в том числе, указанных в приложении 2 настоящих Правил);

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

9. В зонах с особыми условиями использования территорий в градостроительных регламентах установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим, санитарно-эпидемиологическим и иным условиям (по отношению к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства), в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности, охраны здоровья населения, охраны объектов культурного наследия, а именно:

а) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах и в зонах санитарной охраны источников водоснабжения (статья 35 настоящих Правил);

б) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий или объектов, охранных зонах линейных объектов (статья 36 настоящих Правил);

в) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (статья 37 настоящих Правил);

г) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления (статья 38 настоящих Правил).

К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений.

10. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в соответствующей территориальной зоне, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительному регламенту этой территориальной зоны, установленному настоящими Правилами;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим и иным условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, соглашения об установлении сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

11. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках видов разрешенного использования, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны. В списки видов разрешенного использования могут вноситься изменения в порядке, определенном статьёй 23 настоящих Правил.

## Статья 22 Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;

2) условно разрешённые виды использования;

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне, указанной в статье 28 настоящих Правил и отображенной на карте градостроительного зонирования, установлены виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в соответствующей территориальной зоне, разрешённым считается такое использование, которое соответствует условиям, установленным частью 10 статьи 21 настоящих Правил.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящих Правил.

6. Инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования и условно разрешенных видов использования отдельных земельных участков и объектов капитального строительства (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, связь и сигнализация, сооружения инженерной защиты и т.п.), являются всегда разрешенными при условии соответствия требованиям технических регламентов.

7. Объекты систем инженерно-технического обеспечения, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются условно разрешёнными, для которых необходимо получение разрешения в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящих Правил.

# Глава 8 Заключительные положения

## Статья 23 Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения Главой сельского поселения «Заозерье» вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану сельского поселения «Заозерье» (в случае его разработки), схеме территориального планирования муниципального района «Сысольский», возникшее в результате внесения в такие документы изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Республики Коми в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района «Сысольский» в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления сельского поселения «Заозерье», муниципального района «Сысольский» в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения «Заозерье»;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе сельского поселения «Заозерье».

4. Глава сельского поселения «Заозерье» с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила Глава сельского поселения «Заозерье» устанавливает порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения в Правила, иные положения, касающиеся организации указанных работ.

5. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила Главой сельского поселения «Заозерье» утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки (далее – комиссия).

6. Глава сельского поселения «Заозерье», не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абзаце 2 части 4 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте сельского поселения «Заозерье» в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

В указанном в абзаце 1 настоящей части сообщении указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения в Правила;

3) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменения в Правила;

4) иные вопросы организации работ.

7. Проект о внесении изменения в Правила готовится комиссией самостоятельно либо привлекаемыми администрацией сельского поселения «Заозерье» на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами.

8. Администрация сельского поселения «Заозерье» осуществляет проверку проекта о внесении изменения в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения «Заозерье» (в случае его разработки), схеме территориального планирования муниципального района «Сысольский», схеме территориального планирования Республики Коми, схемам территориального планирования Российской Федерации.

9. По результатам указанной в части 8 настоящей статьи проверки администрация сельского поселения «Заозерье» направляет проект о внесении изменения в Правила Главе сельского поселения «Заозерье»  или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 8 настоящей статьи, в комиссию на доработку.

10. Глава сельского поселения «Заозерье» при получении от администрации сельского поселения «Заозерье» проекта о внесении изменения в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила проводятся комиссией в порядке, определённом решением Совета сельского поселения «Заозерье» «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Заозерье» от 22.07.2013 № III - 7/2, статьёй 28 ГСК РФ и статьёй 9 настоящих Правил.

12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект руководителю администрации муниципального района «Сысольский». Обязательными приложениями к проекту о внесении изменения в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

13. Руководитель администрации муниципального района «Сысольский» в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменения в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет муниципального района «Сысольский» или об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его в комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

14. Проект о внесении изменения в Правила рассматривается Советом муниципального района «Сысольский». Обязательными приложениями к проекту о внесении изменения в Правила являются протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких слушаний.

15. Совет муниципального района «Сысольский» по результатам рассмотрения проекта о внесении изменения в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить внесённые изменения в Правила или направить проект о внесении изменения в Правила руководителю администрации муниципального района «Сысольский» на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

16. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном абзацем 1 части 6 настоящей статьи.

17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.

18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Коми вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Заозерье» в судебном порядке в случае несоответствия указанных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Республики Коми, утвержденным до утверждения изменений в Правила.

19. Порядок внесения изменений в Правила, предусмотренный настоящей статьёй, применяется:

1) при внесении изменений в часть II (в случае изменения границ территориальных зон) и часть III (в случае изменении градостроительных регламентов) настоящих Правил;

2) при внесении изменений в часть I настоящих Правил при необходимости совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения «Заозерье».

Порядок внесения изменений в Правила, предусмотренный настоящей статьёй, не применяется:

1) при исправлении технических ошибок (орфографических, пунктуационных, стилистических, описок, опечаток и тому подобных ошибок);

2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие федеральному законодательству, законодательству Республики Коми, Уставу муниципального образования муниципального района «Сысольский», Уставу муниципального образования сельского поселения «Заозерье» при внесении в такие документы изменений.

## Статья 24 Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения «Заозерье», муниципального района «Сысольский» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действующими, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 15 настоящих Правил.

3. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются не соответствующими Правилам в случаях, когда они:

1) имеют вид или виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон в статьях 29 – 33 настоящих Правил;

2) имеют вид или виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон в статьях 29 – 33 настоящих Правил, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов, или расположены в пределах «красных линий», установленных утвержденными проектами планировки территорий для реконструкции существующих и строительства новых улиц и проездов;

3) имеют размеры и (или) параметры меньше (минимальные площади земельных участков, отступы построек от «красных линий», границ участка, соседних построек) или больше (высота и количество этажей построек, коэффициент застройки земельного участка) значений, установленных статьями 29 – 33 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. В границах зон жилой застройки (частей зон жилой застройки), для которых градостроительным регламентом установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в связи с их расположением в санитарно-защитных зонах предприятий или объектов, допускается эксплуатация жилой застройки и выполнение текущего, капитального ремонта жилых зданий, их реконструкция при условии соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В санитарно-защитных зонах в границах территориальных зон жилой застройки возможно размещение объектов, поименованных в условно разрешенных видах использования для таких зон, при условии проведения публичных слушаний в соответствии со статьёй 9 настоящих Правил и с учетом выполнения требований санитарных норм.

5. Несоответствующие объекты, расположенные в границах улиц, проездов и площадей,  определенных «красными линиями», могут отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, и в соответствии со статьей 18 настоящих Правил.

## Статья 25 Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательству Российской Федерации и Республики Коми.

## Статья 26 Вступление в силу настоящих Правил

Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.

Часть II Карта градостроительного зонирования

Статья 27 Карта градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования включает 1 лист масштаба 1:100000 и 4 листа масштаба 1:2000. Карта градостроительного зонирования представлена в приложении 1 к настоящим Правилам.

Часть III Градостроительные регламенты территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования

Глава 9 Градостроительные регламенты территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 28 Перечень территориальных зон

| ##### 1. Зона жилой застройки |  |
| --- | --- |
| #### Ж | зона малоэтажной жилой застройки |
| ##### 2. Зона общественно-деловой застройки |  |
| #### Од | зона общественно-деловой застройки |
| ##### 3. Производственная зона |  |
| #### П | производственная зона |
| 5. Зона рекреационного назначения |  |
| #### Р | зона рекреационного назначения (природных ландшафтов) |
| 6. Зона сельскохозяйственного использования |  |
| #### Сх | зона сельскохозяйственных угодий |

Статья 29 Градостроительный регламент зоны жилой застройки

| 1. Ж – зона малоэтажной жилой застройки |  |
| --- | --- |
| 1.1 Зона предназначена для преимущественного размещения и функционирования усадебной жилой застройки: - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства) с приусадебными земельными участками; - жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) с приквартирными земельными участками |  |
| 1.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору2] | Для индивидуального жилищного строительства [2.1] Малоэтажная многоквартирная застройка [2.1.1] Для ведения личного подсобного хозяйства [2.2] Блокированная жилая застройка [2.3] Обслуживание жилой застройки [2.7] Объекты гаражного назначения [2.7.1] Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.4.1] – только: фельдшерские пункты Дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.5.1] Магазины [4.4] Спорт [5.1] – только: размещение спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] Ведение огородничества [13.1] Ведение садоводства [13.2] Ведение дачного хозяйства [13.3] |
| 1.1.2 Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору2] | Религиозное использование [3.7] Связь [6.8] |
| 1.1.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - огороды, теплицы; - индивидуальные бани; - строения для содержания домашних животных; - хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и других хозяйственных нужд); - строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью (без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами); - надворные туалеты; - индивидуальные колодцы, скважины для забора воды; - противопожарные резервуары и водоемы; - проезды общего пользования; - инженерные сооружения и коммуникации (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, связь и т.п.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - элементы благоустройства условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Для жилых домов усадебного типа: - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; Для блокированных жилых домов: - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок. |
| 1.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| 1.2.1 Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - для индивидуальных жилых домов – 500 (2500) м2 (включая площадь застройки); - для блокированных жилых домов – 30 м2 (без площади застройки); - для ведения личного подсобного хозяйства – 500 (5000) м2; - для огородничества – 200 (1000) м2 - для садоводства – 500 (1500) м2 |
| 1.2.2 Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - фасада индивидуального, блокированного жилого дома – не менее чем 3 м (для проезда), не менее чем 5 м (для улицы); - хозяйственных построек, за исключением гаражей – не менее чем 5 м |
| 1.2.3 Расстояние от границы земельного участка до | - индивидуального, блокированного жилого дома – не менее 3 м; - постройки для содержания скота и птицы – не менее 4 м; - хозяйственных построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 м; - открытой автостоянки индивидуального транспорта – 1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; - стволов высокорослых деревьев – не менее 5 м; - среднерослых – не менее 2 м; - кустарника – не менее 1,5 м |
| 1.2.4 Расстояние от окон жилых помещений до | - помещений для скота и птицы – не менее 15 м (должны иметь изолированный наружный вход); - стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – не менее 10 м; - площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста – не менее 12 м; - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; - универсальных спортивных площадок – не менее 40 м |
| 1.2.5 Расстояние от надворного туалета с выгребом до | - стен жилого дома, расположенного на соседнем участке – не менее 12 м; - источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м |
| 1.2.6 Иные расстояния | - от постройки для содержания скота и птицы до колодца – не менее 20 м; - между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий (бытовые разрывы) – не менее 15 м; - между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м |
| 1.2.7 Требования к блокировке строений | Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом |
| 1.2.8 Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| 1.2.9 Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| 1.2.10 Требования к ограждению земельных участков | - со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим); - характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; - высота ограждения – не более 2 м; - при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор |
| 1.2.11 Коэффициент застройки земельного участка | - для индивидуальных жилых домов – не более 0,15; - для блокированных жилых домов – не более 0,5; - для многоквартирных жилых домов – не более 0,35 |

Примечание:

1. В подзоне Ж предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы располагаются со стороны улицы.

2. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Статья 30 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки

| 1. Од – зона общественно-деловой застройки |  |
| --- | --- |
| 1.1 Зона предназначена для размещения и функционирования объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, объектов здравоохранения и других объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта |  |
| 1.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Объекты гаражного назначения [2.7.1] Коммунальное обслуживание [3.1], только: размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не требует установления санитарной зоны Социальное обслуживание [3.2] Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.4.1] – только: фельдшерские пункты Культурное развитие [3.6] Общественное управление [3.8] Деловое управление [4.1] Магазины [4.4] Банковская и страховая деятельность [4.5] Спорт [5.1] Обеспечение внутреннего правопорядка [8.3] Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] |
| 1.1.2 Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Для индивидуального жилищного строительства [2.1] Малоэтажная многоквартирная застройка [2.1.1] Для ведения личного подсобного хозяйства [2.2] Блокированная жилая застройка [2.3] Коммунальное обслуживание [3.1], за исключением объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.1.1 для кода [3.1] Религиозное использование [3.7] Связь [6.8] |
| 1.1.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - подземные и встроенные в здания гаражи; - парковки перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, органов управления, кредитно-финансовых учреждений; - проезды общего пользования; - противопожарные резервуары и водоемы; - инженерные сооружения и коммуникации (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, связь и т.п.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

1. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540

| 1.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь земельного участка – 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,7 га, а в частности: - организации дополнительного образования – по заданию на проектирование; в сельских населенных пунктах места для организации дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций; - фельдшерско-акушерские пункты – 0,2 га на 1 объект; - помещения для организации досуга и любительской деятельности – встроенные. По заданию на проектирование; - клубы и организации клубного типа – по заданию на проектирование; - библиотеки (массовые) – по заданию на проектирование но не более 0,7 га; - спортивные залы, в том числе для повседневного использования населением – при размещении в составе спортивно-досугового комплекса, представленного в виде отдельного 1-этажного здания с сопутствующими элементами инфраструктуры – из расчета 10 кв. м площади земельного участка на 1 кв. м площади пола спортивного зала (7000 кв. м на 1 тыс. жителей). Площадь земельного участка уточняется по заданию на проектирование: допускается сокращение размеров земельного участка в зависимости от компоновки и состава реально планируемого объекта по СП 31-112-2004; - плоскостные сооружения – определяются в зависимости от назначения плоскостного спортивного сооружения по виду спорта с учетом соответствующей величины совмещенных зоны безопасности (1,5-6 м) и полос озеленения (5-10 м), а также наличия парковочной площадки автотранспорта; - магазины, в том числе: продовольственных товаров – от 0,002 га; непродовольственных товаров – от 0,002 га; - торговые ряды – 7 (14) кв. м на 1 кв. м торговой площади; - предприятия общественного питания – по заданию на проектирование; - предприятия связи – 0,003 га; - организации и учреждения управления – 40,0 кв. м на одного сотрудника |
| 1.2.2 Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - фасада здания общественно-деловой застройки – не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| 1.2.3 Расстояние от «красной линии» застройки до | - фасада общеобразовательной организации – не менее чем 25 м |
| 1.2.4 Минимальный отступ от границ земельного участка | здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| 1.2.5 Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| 1.2.6 Высота зданий. Этажность | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; |
| 1.2.7 Требования к ограждению земельных участков | - со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим); - характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; - высота ограждения – не более 2 м; - при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор |
| 1.2.8 Максимальный коэффициент застройки земельного участка | 0,75 |

Статья 31 Градостроительный регламент производственной зоны

| 1. П – производственная зона |  |
| --- | --- |
| 1.1 Зона предназначена для размещения и функционирования предприятий по обработке древесины III – V класса вредности, являющихся источником незначительного загрязнения окружающей среды, требующих организации санитарно-защитной зоны 300 – 50 м; объектов коммунального назначения и складских объектов IV – V классов вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| 1.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Коммунальное обслуживание [3.1] Обслуживание автотранспорта [4.9] Строительная промышленность [6.6] только: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства пиломатериалов, столярной продукции Связь [6.8] Склады [6.9] Обеспечение внутреннего правопорядка [8.3] Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] |
| 1.1.2 Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Магазины [4.4] Производственная деятельность [6.0] Энергетика [6.7] |
| 1.1.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - проезды общего пользования; - инженерные сооружения и коммуникации (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, связь и т.п.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - скважины для забора воды (для технических нужд); - автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа) для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; - объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; - иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; - объекты, связанные с обслуживанием предприятия: - административные и бытовые здания; - объекты охраны общественного порядка; - пункты первой медицинской помощи; - спортивно-оздоровительные сооружения; - зеленые насаждения специального назначения; - противопожарные резервуары и водоемы; - элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

1. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540

| 1.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь земельного участка – 0,0025 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,7 га, в частности: - предприятия бытового обслуживания – 30 кв. м на 1 рабочее место; - жилищно-эксплуатационные организации – 0,3 га на объект; - кладбища – 0,16 га; - склады непродовольственных товаров – 580 кв. м; - склады строительных материалов (потребительские) – 300 кв. м; - склады твердого топлива с преимущественным использованием: угля – 300 кв. м; дров – 300 кв. м; - гаражи грузовых автомобилей – 200 кв. м на 1 автомобиль; - гаражи легковых автомобилей – 30 кв. м на 1 автомобиль; - стоянки легковых автомобилей – 25 кв. м на 1 автомобиль; - котельные – 0,7 га; - станции технического обслуживания легковых автомобилей –0,1 га на 1 пост; - предприятия лесопильные, деревообрабатывающие – по заданию на проектирование |
| 1.2.2 Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - фасада здания производственного или коммунально-складского назначения – не менее чем 10 м (для проезда), не менее чем 20 м (для улицы) |
| 1.2.3 Минимальный отступ от границ земельного участка | здания, строения, сооружения - не менее 3м , - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| 1.2.4 Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| 1.2.5 Высота зданий. Этажность. | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| 1.2.6 Требования к ограждению земельных участков | - со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим); - характер ограждения со стороны проезжей части и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; - высота ограждения – не более 2 м; - при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор |
| 1.2.7 Максимальный коэффициент застройки земельного участка | - для производственных объектов – 0,75; - для коммунально-складских объектов – 0,55; - станции технического обслуживания легковых автомобилей – 0,2 |

Статья 32 Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения

| 1. Р – зона рекреационного назначения (природных ландшафтов) |  |
| --- | --- |
| 1.1 Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и их использования для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду |  |
| 1.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Природно-познавательный туризм [5.2] Охота и рыбалка [5.3] Причалы для маломерных судов [5.4] Водные объекты [11.0] Общее пользование водными объектами [11.1] Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] |
| 1.1.2 Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Для ведения личного подсобного хозяйства [2.2] Отдых (рекреация) [5.0], за исключением видов разрешенного использования с кодами 5.2, 5.3, 5.4 Связь [6.8] Водный транспорт [7.3] Специальное пользование водными объектами [11.2] |
| 1.1.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - противопожарные резервуары и водоемы; - пруды; - вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха: - кассы; - беседки; - пункты проката игрового и спортивного инвентаря; - лодочные и спасательные станции; - пункты первой медицинской помощи; - малые архитектурные формы |

1. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540

| 1.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | - минимальная площадь – 0,0001 га - максимальная площадь - 0,5 га, в том числе : - дома отдыха – 130 кв. м на 1 место |
| 1.2.2 Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - объекта рекреационного назначения – не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| 1.2.3 Минимальный отступ от границ земельного участка | - здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| 1.2.4 Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| 1.2.5 Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух с возможным использованием дополнительно мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| 1.2.6 Максимальный коэффициент застройки земельного участка | 0,20 |

Статья 33 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования

| 1. Сх – зона сельскохозяйственных угодий |  |
| --- | --- |
| 1.1 Зона предназначена для сенокошения и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости |  |
| 1.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Живодноводство [1.7] – только сенокошение Земельные участки (территории) общего пользования [12.0] |
| 1.1.2 Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства [код по Классификатору1] | Не устанавливаются |
| 1.1.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Не устанавливаются |

1 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540

| 1.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 Минимальная (максимальная) площадь земельного участка | 200 (5000) м2; |
| 1.2.2 Расстояние от «красной линии» улицы, проезда до | - объекта– не менее чем 5 м (для проезда), не менее чем 10 м (для улицы) |
| 1.2.3 Минимальный отступ от границ земельного участка | - здания, строения, сооружения - не менее 3м, - подсобные и вспомогательные сооружения – не менее 1м. |
| 1.2.4 Размещение вспомогательных строений | Размещение вспомогательных строений со стороны главной улицы не допускается, за исключением гаражей |
| 1.2.5 Высота зданий | - для всех основных строений количество надземных этажей – не более одного: до верха плоской кровли – не более 5,2 м; до конька скатной кровли – не более 7,5 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; - для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м |
| 1.2.6 Максимальный коэффициент застройки земельного участка | 0,20 |

Статья 34 Градостроительный регламент зон непоименованных в статье 28 настоящих Правил

1. В соответствии с частью 6 статьи 36 ГСК РФ кроме земель населенных пунктов градостроительные регламенты устанавливаются также для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения), а также для земель сельскохозяйственного назначения, за исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а с учётом части 4 статьи 36 ГСК РФ распространяются на часть таких земель.

2. Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории сельского поселения «Заозерье», показаны на листе 1 карты градостроительного зонирования (приложение 1 настоящих Правил).

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения регламентируется земельным законодательством Российской Федерации (глава XIV Земельного кодекса РФ).

Глава 10 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, обозначенных на карте градостроительного зонирования

Статья 35 Зоны с особыми условиями использования территории: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. На карте градостроительного зонирования отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (в границах населенных пунктов), примыкающие к береговым линиям (границам водного объекта) реки Сысола, оз. Мертвое и других водных объектов, расположенных на территории сельского поселения «Заозерье», в границах которых установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон водных объектов по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах установлены частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон допускается использование земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных частями 16 и 16.1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах прибрежных защитных полос водных объектов по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах установлены частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

4. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17).

5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения предназначена для их санитарной охраны, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения.

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов:

- первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второго и третьего поясов (поясов ограничений), включающих территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

6. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов определяются проектом зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, утвержденном в установленном порядке.

На территории сельского поселения «Заозерье» расположены два источника водоснабжения в п. Заозерье.

На карте градостроительного зонирования отображена зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1425-э, установленная проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1425-э, утвержденном приказом Минприроды Республики Коми от 03.02.2011 № 30.

После утверждения проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2059-э в п. Заозерье в установленном порядке, в карту градостроительного зонирования настоящих Правил вносятся изменения в порядке, установленном статьёй 23 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в границе первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах второго и третьего поясов ЗСО подземного источника водоснабжения по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Статья 36 Зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, охранные зоны линейных объектов

1. На карте градостроительного зонирования отображены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов, приведенных в таблице 1 настоящей статьи.

Таблица 1 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, отображенные на карте градостроительного зонирования

| Объект | Размер СЗЗ, м | Класс вредности | Основание для установления СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Заозерье | входит в пределы производственной площадки и на карте градостроительного зонирования не отображена | - | Проект расчетной санитарно-защитной зоны котельной п. Заозерье, экспертное заключение Роспотребнадзора Республики Коми № 11.РЦ.09.000.Т.000238.08.13 от 22.08.2013 г. |
| Котельная п. Исанево1 | не действует | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| Производство лесопильное п. Заозерье | 100 | IV |  |

Примечание:

1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Класс вредности «-» не классифицируется.

2. Санитарно-защитная зона объекта и производства, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, предназначена для:

- обеспечения безопасности населения, уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в границах СЗЗ по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах установлены пунктами 5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

4. В границах СЗЗ допускается размещать объекты, указанные в пунктах 5.3 и 5.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5. Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

6. Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

7. При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий.

8. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

9. Размер санитарно-защитной зоны для действующих промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

10. Размер санитарно-защитной зоны для проектируемых и действующих промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности может быть увеличен по сравнению с классификацией по результатам натурных наблюдений и измерений Главным государственным санитарным врачом Республики Коми или его заместителем.

11. При изменении перечня объектов и производств, размеров СЗЗ объектов и производств, указанных в таблице 1, в настоящие Правила должны быть внесены изменения в установленном порядке.

12. Ограничения по застройке территорий санитарно-защитных зон кладбищ установлены п. 2.8 СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

13. На территории МО СП «Заозерье» расположены линейные объекты, в отношении которых устанавливаются охранные зоны (таблица 2 настоящей статьи).

Таблица 2 Охранные зоны инженерных и транспортных коммуникаций, расположенных на территории   МО СП «Заозерье»

| Объект | Размер охранной зоны (придорожной полосы), м | Основание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 10 кВ | 10, по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при их неотклоненном положении | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) |
| ЛЭП 0,4 кВ | 2, по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при их неотклоненном положении |  |
| Подземные кабельные линии | 1, по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей |  |
| ЛС | 2, по обе стороны от крайних проводов воздушных линий связи или от трассы подземного кабеля связи | Правила охраны линий и сооружений связи РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) |
| Сети водопровода и канализации | - | Устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления |
| Тепловые сети | 3, по обе стороны от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки | Правила охраны тепловых сетей на территории Республики Коми (утверждены Распоряжением Совета Министров Республики Коми от 11.12.1992 № 855-р) |

14. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линейных объектов по отношению к предусмотренным настоящими Правилами видам разрешенного использования таких земельных участков и объектов в территориальных зонах установлены соответствующими правилами и нормативными правовыми актами, указанными в таблице 2 настоящей статьи.

Статья 37 Зоны с особыми условиями использования территории: зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях настоящей статьи используются следующие понятия:

Памятники – вид объектов культурного наследия, отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (объекты археологического наследия);

Объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

Объекты культурного наследия регионального значения Республики Коми – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Республики Коми;

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования;

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

2. На карте градостроительного зонирования отображены объекты культурного наследия, сведения о которых приведены в таблице 3 настоящей статьи.

Таблица Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране, и выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения «Заозерье»

| Наименование объекта культурного наследия / выявленного объекта культурного наследия | Датировка | Местоположение | Тип ОКН | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Местонахождение «Нижний Бортом» |  | Правый берег р. Сысола (левый приток р. Вычегда), к юго-западу от пос. Заозерье | Выявленный ОКН |  |

Примечание: границы территорий объектов культурного наследия в установленном законодательством об объектах культурного наследия порядке не установлены

Требований об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

3. Действие градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, не распространяется на земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, указанных в таблице части 2 настоящей статьи.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Заозерье», требований к градостроительным регламентам, особых режимов использования земель и объектов капитального строительства в границах данных зон, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в настоящие Правила вносятся изменения в порядке, предусмотренном статьёй 23 настоящих Правил. В часть II настоящих Правил вносятся изменения в части отображения границ зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия, а в часть III настоящих Правил – в части ограничений использования таких земель и объектов капитального строительства.

5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Статья 38 Зоны с особыми условиями использования территории: зоны затопления, подтопления

1. Границы зон затопления, подтопления на территории муниципального образования сельского поселения «Заозерье» определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти Республики Коми, подготовленных совместно с органами местного самоуправления муниципального района «Сысолький» и сельского поселения «Заозерье», об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве» (Постановление Правительства РФ «Об определении границ зон затопления, подтопления» от 18.04.2014 № 360).

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

2. Сведения о границах зон затопления, подтопления на территории муниципального образования сельского поселения «Заозерье» в государственном кадастре недвижимости отсутствуют. На карте градостроительного зонирования отображена зона затопления водами весеннего половодья по данным о максимальных уровнях поднятия воды за прошедшие годы.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления водами весеннего половодья по отношению к предусмотренным Правилами видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах установлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и сводами правил.

3. Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

4. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

5. В случае установления, изменения зон затопления, подтопления в установленном порядке в часть II настоящих Правил вносятся изменения в части отображения границ зон затопления, подтопления.

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения «Заозерье» осуществляется органом местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации». Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, прекращаются у органа местного самоуправления муниципального района «Сысольский» и возникают у органа местного самоуправления сельского поселения «Заозерье» с даты утверждения правил землепользования и застройки поселения.